МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«БРЯНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

по курсу  «Основы безопасности жизнедеятельности»

Брянск  2013

Составитель: В.В. Сапрыкин

В учебном пособии представлен раздел «Основы пожарной безопасности» предложены наиболее актуальные темы в спектре изучения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Данная работа дает возможность получить необходимый  минимум об основных угрозах связанных с пожарами. Вместе с общим представлением о процессах горения широко представлен раздел профилактики пожаров, в основу методического пособия заложен принцип «не допустить возникновения пожара», также  указаны пути и способы, преодоления и их ликвидации возгораний. В учебном пособии содержатся контрольные вопросы необходимые для проверки полученных знаний.

Предназначено для студентов очной формы обучения по специальности 050141 «Физическая культура» и специальности 050142 «Адаптивная физическая культура»

Рассмотрено и утверждено на заседании Методического Совета ФГБОУ СПО «БГУОР»

Протокол №____ от ________________2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ                                                                        4

2 . ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРЕНИИ                                           5

3. ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА                                              6

4.ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ПОЖАРА  10

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ В УЧЕБНЫХ

ЗАВЕДЕНИЯХ                                                                               17

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ                                                    21

7. ЛИТЕРАТУРА.                                                                              22

ВВЕДЕНИЕ

Бурное развитие науки и техники, производств с применением пожароопасных материалов, усиленное развитие химической, нефтяной и газовой промышленности, увеличения этажности и площадей общественных и жилых зданий требует постоянного внимания к предупреждению и тушению пожаров.

Современное общество несет огромные потери от неосторожного обращения с огнем.

Достижения современного прогресса, с одной стороны, создали множество благ и условий комфортного существования, а с другой стороны, породили новые факторы риска в жизнедеятельности людей. Возрастает уровень технической оснащенности современного жилья, для отделки и производства мебели используются синтетические материалы, выделяющие высокотоксичные газ при горении и тлении, предметы бытовой химии и парфюмерии изготавливаются в аэрозольных упаковках, которые при неумелом обращении представляют пожароопасность, угрозу быстрого распространения огня и воздействия на человека опасных факторов пожара.

Часто виновниками несчастных случаев и их жертвами становятся дети. Огонь в их руках способен стать причиной гибели людей. Многие дети сегодня не обладают достаточным багажом знаний и навыков для обеспечения безопасности при обращении о огнем и огнеопасными предметами и материалами, не способны предупредить опасные последствия своих действий. Поэтому правилам поведения в экстремальных ситуациях, навыкам борьбы за собственную жизнь следует обучать с раннего возраста.

Изучаемый курс «Основы безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных учебных заведениях, и дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» в средних специальных и высших учебных заведениях предназначены для формирования у учащихся и студентов сознательного о ответственного отношения к вопросам личной безопасности. Вопросы поведения человека связанные с пожарами рассматривает раздел «Основы пожарной безопасности».

В методическом пособии представлены разделы дающие представление об общих принципах горения. Большое внимание уделяется причинам возникновения пожаров, опасным факторам сопровождающие пожары. Указываются  действий при возникновении пожара..

1. Общие сведения о горении.

План:

- Сущность процесса горения

- Условия способствующие горению.

- Опасные факторы пожара:

а)  Пламя

б)  Температура

в)  Дым

г)  Взрыв

Сущность процесса горения.

Одним из первых химических явлений, с которым человечество познакомилось на заре своего существования, было горение. Вначале оно использовалось для приготовления пищи и обогрева, и лишь через тысячелетия человек научился использовать его для преобразования энергии химической реакции в механическую, электрическую и другие виды энергии.

Горение - это химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого количества тепла и свечением. В печах, двигателях внутреннего сгорания, на пожарах всегда наблюдается процесс горения, в котором участвуют какие-либо горючие вещества и кислород воздуха. Между ними протекает реакция соединения, в результате которой выделяется тепло и продукты реакции нагреваются до свечения. Так горят нефтепродукты, дерево, торф и многие другие вещества

Условия, способствующие горению.

Для возникновения горения необходимы определенные условия: наличие горючей среды (горючее вещество + окислитель) и источника воспламенения. Воздух и горючее вещество составляют систему, способную гореть, а температурные условия обуславливают возможность воспламенения и горения этой системы.

Как известно, основными горючими элементами в природе являются углерод и водород. Они входят в состав почти всех твердых, жидких и газообразных веществ, например, древесины, ископаемых углей, торфа, хлопка, ткани, бумаги и др.

Воспламенение и горение большинства горючих веществ происходит в газовой или паровой фазе. Образование паров и газов у твердых и жидких горючих веществ происходит в результате их нагревания. Твердые горючие вещества, например, сера, стеарин, фосфор, некоторые пластмассы при нагревании плавятся и испаряются. Дерево, торф, каменный уголь при нагревании разлагаются с образованием паров, газов и твердого остатка - угля.

Рассмотрим этот процесс подробнее на примере древесины. При нагревании до 110°С происходит высушивание древесины и незначительные испарения смолы. Слабое разложение начинается при 130°С. Более заметное разложение древесины (изменение цвета) происходит при 150°С и выше. Образующиеся при 150-200°С продукты разложения составляют, в основном, воду и углекислый газ, поэтому гореть не могут. При температуре выше 200°С начинает разлагаться главная составная часть древесины - клетчатка. Газы, образующиеся при этих температурах, являются горючими, так как они содержат значительное количество окиси углерода-, водорода, углеводородов и паров других органических веществ. Когда концентрация этих продуктов в воздухе станет достаточной, при определенных условиях произойдет их воспламенение.

Все горючие жидкости способны испаряться, и горение их происходит в газовой фазе. Поэтому, когда говорят о горении или воспламенении жидкости, то под этим подразумевают горение или воспламенение ее паров.

Горение всех веществ начинается с их воспламенения. У большинства горючих веществ момент воспламенения характеризуется появлением пламени, а у тех веществ, которые пламенем не горят, - появлением свечения (напала).

Начальный элемент горения, возникающий под действием источников, имеющих более высокую температуру, чем температура самовоспламенения вещества, называется воспламенением.

2. ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА

План:

1) Определение пожара.

2) Характеристика опасных факторов:

а) пламя;

б) дым;

в) взрывы.

3) Влияние опасных факторов на человека.

Пожаром называется неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Каждый пожар характеризуется наличием опасных факторов.

Опасный фактор пожара - фактор, воздействие которого приводит к травме, отравлению или гибели человека, а также к материальному ущербу. В соответствии с ГОСТ 12.01.004-85 "Пожарная безопасность" опасными факторами пожара являются: открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, предметов и т. п., токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, падающие части строительных конструкций, агрегатов, установок, взрывы.

- Пламя

Горение всех жидких, газообразных и большинства твердых горючих веществ, которые, разлагаясь или испаряясь, выделяют газообразные продукты, сопровождается образованием пламени. Таким образом, пламя представляет собой газовый объем, в котором происходит процесс горения паров и газов.

Без пламени горят твердые вещества: графит, антрацит, кокс, сажа, древесный уголь. Эти вещества не разлагаются и не образуют при нагревании газов, либо образует их в количествах, недостаточных для горения.

Пламя бывает светящимся и несветящимся. Свечение пламени при горении органических веществ зависит от наличия в нем раскаленных твердых частиц углерода, которые успевают сгорать. Несветящееся (синее) пламя обычно бывает при сгорании газообразных продуктов: окиси углерода, водорода, метана, аммиака, сероводорода.

Температура пламени при горении на воздухе некоторых горючих веществ составляет: древесины - 850-1400°С, нефтепродуктов в резервуаре – 1100-1300°С, сероуглерода - 2195°С, стеарина -640-940°р, электрона - около 3000°С.

Все тепло в процессе горения выделяется из пламени. Часть этого тепла расходуется на нагревание продуктов горения и становится источником для поддержания дальнейшего горения. Вторая часть его уносится в пространство в виде тепловых лучей, которые нагревают окружающие предметы, а некоторые из них - даже поджигают.

Открытый огонь очень опасен, т.к. воздействие пламени на тело человека вызывает ожоги. Еще большую опасность представляет тепловое излучение огня, которое может вызвать ожоги тела, глаз и др. При горении технологических установок интенсивность излучения тепла настолько велика, что человек без специальных средств защиты подойти к ним ближе, чем на 10 м, не может.

- Температура

Вдыхание нагретого воздуха приводит к поражению и некрозу верхних дыхательных путей, удушью и смерти человека. При воздействии температуры свыше 100°С человек теряет сознание и гибнет через несколько минут.

Опасны для человека ожоги кожи. Несмотря на большие успехи медицины в их лечении, у пострадавшего, получившего ожоги второй степени на 30% поверхности тела, мало шансов выжить. Время же, за которое человек получает ожоги второй степени, невелико: при температуре среды 71°С - 26 сек., 15 сек. - при 100°С. Исследованиями установлено, что во влажной атмосфере, типичной для пожара, вторую степень ожога вызывает температура значительно ниже указанной. Таким образом, температура окружающей среды 60-70°С опасна для жизни человека, причем не только в горящем, но и смежных с ним помещениях, в которые попали продукты горения и нагретый воздух.

Но чаще всего люди на пожарах гибнут не от огня и высокой температуры, а из-за понижения концентрации кислорода в воздухе и отравления токсичными продуктами горения.

В обычных условиях человек дышит атмосферным воздухом с содержанием кислорода 20,9%. В условиях пожара при сгорании веществ и материалов уровень кислорода в воздухе помещения уменьшается. Понижение концентрации кислорода всего лишь на 3% вызывает ухудшение двигательных функций организма человека, а до 14%° - считается очень опасным.

- Дым

В зависимости от того, каким количеством кислорода окисляется горючее вещество, различают два вида горения: полное и неполное. При наличии достаточного количества кислорода происходит полное горение. При этом основным продуктом горения является углекислый газ, неспособный к дальнейшему горению. Если же кислорода не хватает, происходит неполное сгорание, основным продуктом которого является окись углерода, или так называемый угарный газ. Окись углерода способна гореть и в соединении с воздухом образовывать взрывчатые смеси. Кроме того, она обладает отравляющими свойствами.

Кроме углекислого газа или окиси углерода, продуктом горения почти каждого горючего вещества является дым. Он состоит, в основном, из паров воды, газов, образовавшихся при горении, и множества мельчайших твердых несгоревших частил (угля, смолистых продуктов и т.п.) Дым делает воздух непрозрачным и вредно действует на глаза и дыхательные пути.

Большую опасность для жизни людей представляют дымовые газы. Так, диоксид углерода СО2 в концентрации 3-4,5% становится опасным для жизни при вдыхании в течение нескольких минут. Обычно при пожарах в помещениях концентрация СО2 значительно превышает смертельную. Основным механизмом токсического воздействия СО2 на человека является блокирование гемоглобина крови, при этом нарушается поступление кислорода из легких в ткани, что приводит к кислородному голоданию. Человек теряется способность рассуждать, становится равнодушным, не стремится избежать опасности, у него наступает оцепенение, головокружение, депрессия, нарушение координации движений, а при остановке дыхания - смерть.

Во многих случаях дымовые газы содержат окислы азота, синильную кислоту, сероводород и другие токсичные вещества, действие которых даже в небольших концентрациях (окислы азота -0,025%, синильная кислота - 0,002%) приводит к смерти.

Дымовые газы особенно опасны, если при отделке помещений и изготовлении изделий применялись полимерные материалы и пластмассы. Например, при горении линолеума "Релин" выделяется сероводород и сернистый газ, при горении мягкой мебели, в которой использован пенополиуретан (поролон), - цианистый водород, который поражает нервную систему и оказывает смертельное действие при содержании его в воздухе более 0,03 %; при горении винипласта -хлористый водород (при его концентрации 4,5 мг/л смерть наступает через 5-10 мин) и оксид углерода; при горении капроновых тканей - цианистый водород. Очень опасно одновременное воздействие на органы Дыхания различных токсичных веществ, даже если их концентрация (в отдельности) значительно ниже предельно допустимой.

Опасность полимерных материалов при пожаре зависит от температуры нагрева, количества кислорода в воздухе и других факторов. Их пожарная опасность при горении в условиях избытка кислорода в воздухе проявляется большим количеством тепла и дыма. А при недостатке кислорода, когда температура в помещении не достигла температуры самовоспламенения продуктов термического разложения материалов (450-600), опасные концентрации токсичных веществ в воздухе могут наступить раньше, чем опасная для человека температура. В состав синтетических материалов входят многие компоненты, поэтому при пожаре выделяются летучие соединения, которые при вдыхании попадают в кровь и отрицательно действуют на нервную систему.

Насколько опасны токсичные продукты горения, наглядно показывает пример пожара, происшедшего в магазине одежды в г. Токио. Пожар вспыхнул не на 3 этаже, а в баре, расположенном на 7 этаже этого же здания, погибли 118 человек, из них 96 - от отравления токсичными продуктами горения, 22 человека выпрыгнули из окон. Многие люди потеряли сознание в течение первых 2-3 мин., а смерть наступила через 4-5 мин. после этого.

- Снижение видимости.

Еще один опасный фактор пожара - это снижение видимости вследствие задымления, что затрудняет, а порой делает практически невозможной эвакуацию людей из опасного помещения. Чтобы быстро выйти в безопасное место, люди должны четко видеть эвакуационные выходы или их указатели.

При потере видимости организованное движение (особенно в незнакомом здании, на объектах с массовым пребыванием людей) нарушается, становится хаотичным, каждый двигается в произвольно выбранном направлении. Возникает паника. Это тоже опасный фактор пожара. Людьми овладевает страх, подавляющий сознание, волю. В таком состоянии человек теряет способность ориентироваться, правильно оценивать обстановку.

- Взрыв

Одним из видов мгновенного горения является взрыв специальных взрывчатых веществ, а также смеси горючих газов, паров или пыли с воздухом. Это взрывы химического характера.

Взрывы физического характера - это разрывы различных емкостей и аппаратов (котлов, резервуаров, баллонов и т.п.), происходящие в результате развития газами или парами чрезмерного давления, превышающего давление, которое могут выдержать стенки емкостей и аппаратов.

В момент взрыва химического характера вещество сгорает с большой скоростью, а образующиеся газы и пары сильно расширяются и создают большое давление на окружающую среду. Этим и объясняется громадная сила разрушения; вызываемая взрывом. При взрыве обычно появляется пламя, от которого могут загораться находящиеся вблизи горючие вещества.

Большинство взрывчатых веществ на открытом воздухе сгорает спокойно и медленно. В замкнутых же пространствах скорость сгорания значительно увеличивается. Поэтому любое взрывчатое вещество, находящееся в оболочке, представляет большую опасность.

Прямая угроза жизни людей возникает при взрывах различных аппаратов, баллонов, находящихся в производственных и жилых помещениях, при обрушении конструкций здания в результате потери ими несущей способности от воздействия высокой температуры.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАЖАРА

План:

- Неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание.

а) Электроперегрузка , неисправности электропроводки.

б) Электонагревательные приборы

в) Детские шалости с огнем.

2) Противопожарный режим в учебных заведениях.

3) Требования к путям эвакуации.

4) Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

5) Действия в случае пожара.

6) План эвакуации.

Неосторожное обращение с огнем

Анализ причин пожаров показывает, что самой распространенной причиной их возникновения является неосторожное обращение с огнем, а виновниками - люди, пренебрегшие элементарными правилами пожарной безопасности.

- Короткое замыкание

Более половины всех коротких замыканий, заканчивающихся пожаром, происходит в жилых домах, а наиболее подвержены коротким замыканиям внутридомовая электропроводка и воздушные электрические воды в здания.

Короткое замыкание - это непредусмотренное нормальным режимом работы замыкание между фазами.

Короткие замыкания в электропроводах чаще всего происходят из-за нарушения изоляции токопроводящих частей в результате механических повреждений, старения изоляции, воздействия на нее влаги и агрессивных сред. При возникновении короткого замыкания общее сопротивление в электрической сети уменьшается, это приводит к увеличению тока по сравнению с нормальными условиями работы. Токи короткого замыкания могут достигать сотен ампер, при этом в короткий промежуток времени выделяется большое количество тепла, температура резко повышается. Количество выделяющейся теплоты пропорционально квадрату силы тока. Так, если при коротком замыкании ток увеличивается в 20 раз, то выделяющееся при этом количество тепла возрастает в 400 раз: Если режим короткого замыкания продолжается несколько секунд (10-20), может загореться изоляция проводив. Причем воспламенение изоляции происходит одновременно на всем протяжении аварийного участка. От воспламенившейся изоляции проводов загораются расположенные рядом горючие предметы и вещества.

При коротком замыкании образуются разлетающиеся расплавленные частицы металла, температура которых составляет 2050°-2700°С, и которые способны поджечь практически любой сгораемый материал. Профилактикой КЗ служит правильный выбор, монтаж и эксплуатация электроустановок. Все электрооборудование должно соответствовать особенностям окружающей среды, величине тока и напряжению, мощности нагрузки. Эксплуатация электрооборудования требует регулярных планово-предупредительных ремонтов и замера сопротивления изоляции проводов.

- Перегрузка электропроводов

Перегрузка проводов - явление, когда по электрическим проводам или кабелям, обмоткам электрических машин протекает ток больше допустимого. Это приводит к повышению температуры проводников выше нормальной. При двукратной и более перегрузке может загореться изоляция проводов. При небольших, но систематических перегрузках происходит старение изоляции и срок эксплуатации электрооборудования резко сокращается. Основной причиной перегрузки является включение в сеть нескольких бытовых приборов, общей мощностью большей, чем та, на которую рассчитана сеть; несоответствие сечения проводников рабочему току; попадание на проводники токов утечки и молний; повышение температуры окружающей среды выше нормальной.

Чтобы избежать перегрузки, необходимо правильно выбирать сечение проводов, ограничивать параллельное включение токоприемников в сеть, не допускать перегрева электрооборудования выше допустимых температур» регламентированными правилами.

- Неисправные контактные соединения

В электроустановках применяются контактные соединения двух видов: неразъемные (пайка, сварка) и разъемные (на винтах, в тычке, пружинящие и т.п.). В сетях внутридомового электроснабжения от ввода до приемника электроэнергии электрический ток протекает через большое количество контактных соединений. При этом на контактных соединениях падает напряжение, теряется мощность и выделяется энергия, которая вызывает нагрев контактов. Чем хуже контакт, тем больше сопротивление прохождению тока (переходное сопротивление), тем больше нагревается контакт. Если разогретые контакты будут соприкасаться с горючими материалами, то возможно их воспламенение или обугливание и загорание изоляции проводов.

- Электронагревательные приборы

Как уже отмечалось выше, значительное количество пожаров в жилых домах происходит при эксплуатации неисправных бытовых электронагревательных приборов и нарушений правил безопасности при их использовании. Наиболее распространенной причиной подобных пожаров является перегрев окружающих предметов и материалов, расположенных вблизи включенных электроприборов.

Пожарная опасность большинства электронагревательных приборов заключается в нагреве их нижней части и боковых поверхностей до температур, достаточных для воспламенения древесины, текстиля и других сгораемых материалов. Так, под оставленным включенным в сеть электрическим утюгом уже через 15 минут температура достигает 400°-500°С, и загорание просто неизбежно.

Большую пожарную опасность представляют собой электроплитки с открытыми спиралями, выделяющими лучистую энергию в окружающую среду и нагревающими близко расположенные предметы. Менее опасны электроплитки с закрытой спиралью, но и у них металлические конфорки и трубки со спиралями при нагреве раскаляются до красного свечения и могут стать причиной пожара, если сгораемые предметы расположены ближе 0,5 м. Под оставленной включенной на длительное время электроплиткой стол, стул или пол нагревается до 300°С и могут воспламениться.

Казалось бы, что такой прибор, как электрический чайник, не представляет пожарной опасности, поскольку в нем находится вода. Но известны многие случаи, когда и эти приборы являлись причиной пожара. Если оставить на длительное время без наблюдения включенный электрочайник, стоящий на столе, то вода выкипит, дно чайника накалится до температуры 300°-500°С, а этого достаточно, чтобы произошел пожар. Водонагревательные приборы уже через 15-20 минут после выкипания воды вызывают загорание почти любой сгораемой опорной поверхности, а электрочайники мощностью 600 Вт вызывают воспламенение подставки уже через 3 минуты.

Можно ли избежать пожаров, пользуясь электроприборами? Безусловно, если соблюдать совсем несложные правила:

- электронагревательные приборы необходимо устанавливать на негорючее основание (подставку) достаточной толщины; ею может быть мраморная или цементная плита, кирпич и т. п., которую ни в коем случае не следует укрывать клеенкой, бумагой, а также горючими облагораживающими покрытиями;

- электрические приборы нельзя ставить вблизи занавесей, штор, мебели, деревянных стен и перегородок, нельзя над ними сушить белье и одежду;

- категорически запрещается оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы;

- мощность эксплуатируемых электроприборов должна соответствовать допустимой нагрузке проводов квартирной электропроводки;

- не допускается эксплуатация бытовых электронагревательных приборов при выходе из строя терморегуляторов;

- при покупке нового прибора необходимо внимательно изучить паспортные данные и инструкцию по его эксплуатации.

- Не нагревательные приборы

Трудно представить быт современного человека без благ цивилизации: телевизора, магнитофона, холодильника, и т. п. Некоторые из них постоянно или почти всегда включены в электрическую сеть, работают без надзора. Это и предопределяет их пожарную опасность.

Давно и прочно вошел в наш быт электрический звонок. Мы настолько привыкли к нему, что даже мысль о том, что звонок может стать причиной пожара в квартире, кажется абсурдной. И, тем не менее, это так.

Разберемся, почему это происходит. Электрозвонок предназначен для подачи кратковременной звуковой сигнализации в жилых помещениях. При нормальных условиях работы, регламентированных инструкцией по эксплуатации, они не представляют пожарной опасности. Но при работе в длительном режиме (при заклинивании звонковой кнопки, при её неисправности) пожарная опасность звонков резко возрастает, так как звонковая кнопка не возвращается в исходное положение и не размыкает электрическую цепь. От длительного протекания тока происходит перегрев обмотки электромагнита (соленоида), разрушение изоляции и межвитковое замыкание. Следует отметить, что токи межвиткового замыкания не превышают номинальной величины защиты квартирной электросети, и защита при этом не срабатывает.

Применение в схеме некоторых типов звонков нагрузочного сопротивления уменьшает нагрев соленоида, но не снижает пожароопасности в целом, т.к. температура нагрева сопротивления достигает 300°С.

Случаются и загорания бытовых холодильников. В основном, от замыкания электропроводов между собой или на корпус холодильника. Приводит к коротким замыканиям старение изоляции при длительной эксплуатации или ее механическое повреждение. Важно помнить, что внутренняя отделка холодильника выполнена из легкогорючего полистирола, который при горении выделяет большое количество высокотоксичных веществ.

- Телевизоры

Телевизионные приемники представляют собой сложные электронные приборы, в конструкции которых применяется много таких горючих материалов, как полиэтилен, полистирол, различные компаундные массы и т.п. В процессе работы телевизора его отдельные части, изоляционные материалы нагреваются до температуры 60°-79°С, По мере включения и выключения происходит их поочередный нагрев и охлаждение. Это вызывает ускоренное старение изоляции, потерю ее диэлектрических свойств. Происходит повреждение изоляции и ее пробой. А они сопровождаются искрением и образованием электрической дуги, от которой горючие материалы, находящиеся в телевизоре, легко воспламеняются. Нередко телевизоры загораются из-за нарушения правил эксплуатации.

При возникновении загорания в блоке развертки пламя снаружи телевизора появляется через 1,5-2 мин., в сетевом трансформаторе - через 4 мин., а уже через 6-7 мин. он полностью охвачен огнем. При этом высота пламени над телевизором составляет около 1,5 м. Сгорает телевизор за 20-25 минут. Активному развитию и распространению горения в телевизоре способствует пыль.

Пожарную опасность телевизоров усугубляет высокая температура и токсичность продуктов горения. Именно эти факторы являются основной причиной гибели и отравления людей при таких пожарах. Ученые противопожарного НИИ провели эксперимент, специально устроив короткое замыкание в цветном телевизоре московского завода. Через 10 минут в комнате была нулевая видимость, температура в радиусе метра от телевизора достигала 200 градусов.

Чтобы телевизор служил долго и надежно, важно соблюдать следующие правила:

- не оставлять работающий телевизор без присмотра даже на короткое время, не позволять пользоваться телеприёмником маленьким детям в отсутствие взрослых;

- не устанавливать телевизор вблизи штор, приборов отопления или в мебельную стенку, где он плохо охлаждается, а также не закрывайте вентиляционные отверстия телевизора;

- отключить телевизор от сети при некачественной работе (гудение, исчезновение изображения, и т. п.);

- не доверять ремонт телевизора случайным лицам;

- применять только стандартные предохранители с номинальными токами, предусмотренные руководством по эксплуатации телевизора.

- не «гоняйте» телевизор с утра до поздней ночи без перерыва; через 4-5 часов работы сделайте получасовой перерыв.

Если телевизор загорелся, необходимо:

- обесточить телевизор;

- сообщить о загорании в пожарную охрану;

- если после обесточивания горение не прекратилось, залить телевизор водой через отверстия задней стенки, находясь при этом сбоку от объекта, и накрыть его плотной мокрой тканью;

- во избежание отравления продуктами горения немедленно удалить из помещения людей, не занятых ликвидацией загорания, и в первую очередь детей.

Аналогично следует действовать и при загорании других электробытовых приборов.

Детская шалость с огнем

Ежегодно в стране по вине детей и подростков происходит около 15 тысяч пожаров (1999 г. -16506, 2000 - 13331) или 5,4 % от их числа. В этих пожарах сгорают материальные ценности на миллионы рублей, но самое главное - гибнут дети. Ежедневно в России на пожарах, в среднем погибают 4 малыша.

В Амурской области относительные показатели по "детским" пожарам выглядят не менее тревожно: 5,6 % от общего количества, а это каждый 19 пожар, происходит по вине детей и подростков. Причин этому несколько.

Почти все маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную опасность; их неудержимо манит к этому чуду природы. В возрасте от 3 до 5 лет дети в своих играх часто повторяют взрослых, имитируя их действия, труд. В этом возрасте детям хочется все скорее узнать и испытать на себе. Стремление к самостоятельности особенно проявляется, когда дети остаются дома одни. Нельзя быть уверенным, что оставшись один, ребенок не решится поиграть коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который однажды видел в лесу.

Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных обстоятельств вынуждены оставлять детей на какое-то время без надзора. Это опасно, особенно, если дети остаются в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут выйти из опасного помещения наружу.

Часто дети играют с огнем в "таинственных местах" (на стройках, чердаках, в надворных постройках, подвалах), иногда уходят в лес. Обстоятельства разные, а результат этих игр почти всегда один и тот же - пожар.

Не редки случаи, когда шалость переходит в хулиганство. Ради развлечения ребята пускают с крыш домов и балконов горящие "самолетики", поджигают почтовые ящики, обшивки дверей квартир, бросают в подъезды зажженные дымовые шашки, совершенно не думая, к каким последствиям могут привести такие развлечения.

Как правило, виноваты во всех этих шалостях прежде всего родители, старшие братья и сестры, которые оставляют детей без присмотра в квартирах, не прячут от них спички, не контролируют поведение детей, не следят за их играми, а иногда, потакая детским капризам, разрешают самостоятельно играть со спичками, поручают малолетним детям присматривать за топящимися печами, включать электрические плитки. Очень часто родители забавляют детей спичками: выкладывают из них для малыша различные фигурки, учат считать и т. п. В результате этих занятий дети привыкают к спичкам, ищут их, прячут, а затем устраивают игры с огнем.

Мы говорили о шалостях детей с огнем, но в реальной жизни детям очень часто приходится пользоваться огнем и бытовыми приборами, чтобы обслужить себя в отсутствие родителей. Неумелое пользование ими тоже приводит к пожарам, и примеров этому множество. Где же выход? А выход лежит на поверхности, начиная с 4-5 летнего возраста, необходимо воспитывать у детей навыки осторожного обращения с огнем. Важно, чтобы ребенок осознал, что спички - это не игрушка, а огонь - не забава, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии, необходимо учить детей правилам пользования бытовыми приборами и правилами поведения в случае возникновения пожаров, Дети должны знать свой адрес и телефон пожарной охраны.

Таковы основные причины пожаров, по которым происходит свыше 80% всех пожаров. Остальную часть составляют пожары от умышленных поджогов, грозовых разрядов, самовозгорания различных веществ и материалов, неисправностей технологического оборудования и др.

- ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ.

В кабинетах учебных заведений (школ и училищ) находится немало горючих материалов: мебель, шторы, учебные пособия и оборудование; немало и источников зажигания: печи, электронагревательные приборы, светильники и т. п.

Кроме наличия значительной сгораемой нагрузки и обилия источников зажигания, здания учебных заведений характеризуются системой коридорной планировки, что способствует быстрому задымлению и распространению огня при пожаре. Особенность учебных учреждений в пожарном отношении составляет также наличие в них большого количества людей и сложность их эвакуации при пожаре.

Противопожарные мероприятия в учебных учреждениях.

Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учебных учреждений достигается прежде всего установлением жесткого противопожарного режима и обучением обслуживающего персонала и учащихся мерам пожарной безопасности и действиям во время пожара.

- Общие положения

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности в зданиях учебных учреждений, в соответствии с действующим законодательством возлагается на их руководителей. Ответственных за пожарную безопасность отдельных помещений (кабинеты, мастерские, лаборатории), электросетей и т.п. определяет руководитель учреждения.

Территория учебных учреждений, а также участки, прилетающие к ним, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить на свалку. Иногда на школьной территории сгребают в кучи опавшие листья и сжигают. Это опасно, так как тлеющие листья ветром могут быть занесены на кровлю здания или в слуховое окно.

Важно контролировать состояние дорог, проездов, подъездов и проходов, к зданиям, следить за тем, чтобы они ничем не загромождались, а в зимнее время регулярно очищались от снега и льда.

На территориях и в зданиях детских дошкольных и школьных учреждениях не разрешается курение, должен быть определен порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ, порядок осмотра и закрытия помещений после окончания учебных занятий и других мероприятий в учебном учреждении.

Школьные здания перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники Государственного пожарного надзора.

- Требования к путям эвакуации

Учебные заведения относятся к объектам с массовым пребыванием людей, поэтому особое внимание здесь должно уделяться содержанию путей эвакуации. Каждое школьное здание должно иметь не менее двух эвакуационных выходов: если один из них отрезан огнем, для спасения учащихся используется другой. Запасные выходы должны быть свободными и иметь надпись "Запасный выход". Категорически запрещается забивать их гвоздями наглухо. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние запоры.

Лестницы - важнейший путь эвакуации. Вот почему нельзя под лестничными маршами устраивать кладовые. Лестничные клетки, используемые для эвакуации, должны иметь боковое естественное освещение через окна в наружных стенах. Запрещается отделывать пути эвакуации и учебные помещения школ деревом, пластиком и др. горючими материалами. В случае пожара это чревато серьезными последствиями.

В зданиях учебных учреждений запрещается устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей. Нельзя устанавливать металлические решетки и жалюзи на окнах: в случае опасности окна могут стать дополнительными путями эвакуации.

На случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари, не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

В многоэтажных зданиях школ детей старшего возраста следует размещать в верхних этажах, а детей младших возрастов - в нижних.

В спальных помещениях школ-интернатов и детских домов при расстановке кроватей нельзя загромождать запасный выход. Проход между короткими сторонами кроватей должен составлять не менее 0,8-1 метра. Такие же проходы оставляют между спинками кроватей и ограждающими конструкциями при их расстановке изголовьями одна к другой с разрывом 0,2 метра. Проход между длинными сторонами кроватей должен быть 0,4 метра.

Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями (ПТЭ), Правилами техники, безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями (ПТБ) и другими нормативными документами.

Согласно правилам в школах и других учебных заведениях обслуживание электроустановок обеспечивается путем передачи их эксплуатации по договору специализированным организациям или

собственным обслуживающим персоналом, имеющим соответствующую квалификацию.

Все электроустановки и проводки должны иметь аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.

По окончании занятий во всех помещениях электроприборы и сети должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации).

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электроприборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, -выключателями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью или другими горючими материалами;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоаппаратуру и т. п.

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

В жилых комнатах общежитий не разрешается пользоваться нагревательными приборами (кипятильниками, электрочайниками, утюгами, электроплитками и т. п.).

Действия в случае пожара

Каждый преподаватель и ученик должны быть готовы к действиям в экстремальной ситуации. При возникновении пожара каждый ученик должен незамедлительно сообщить о нем учителю или в пожарную охрану. Первоочередной обязанностью каждого работника учебного учреждения является спасение жизни учащихся при пожарах. Руководитель учреждения, преподавательский и обслуживающий персонал в случае возникновения пожара обязаны:

- немедленно сообщить о пожаре в близлежащую пожарную часть, дать сигнал тревоги для местной добровольной пожарной дружины;

- принять все зависящие от них меры к эвакуации учащихся из помещений (учащиеся младших классов эвакуируются в первую очередь). Эвакуацию учащихся нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара;

- направить учащихся в безопасное место (здание);

- после эвакуации обязательно провести перекличку детей по списку;

- по возможности приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися в учреждении средствами пожаротушения;

- для встречи вызванной пожарной части или дружины необходимо выделить лицо из персонала учреждения, которое должно четко проинформировать начальника прибывшей пожарной части (дружины) о том, все ли люди эвакуированы из горящего или задымленного здания, и в каких помещениях еще остались люди.

Старшеклассники могут оказать помощь педагогам в эвакуации детей начальной школы (помочь одеться, отвести в теплое помещение и т.л.).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Понятие процесса горения.

- Определение пожара.

- Опасные факторы пожара.

- Причины перегрузки проводов

- Правила эксплуатации электроприборов.

- Учебные заведения, требования пожарной безопасности.

- Пути эвакуации при пожаре , требования по их содержанию.

- Действия при возникновении пожара в учебном заведении.

- Пути и способы эвакуации.

- Первоочередные действия при возникновении пожара.

- Принцип действия охлаждающих средств.

- Правила применения углекислотных огнетушителей.

- Принцип действия изолирующих средств.

- Правила применения воздушно-пенных огнетушителей.

- Другие средства тушения пожара.

- Характерные признаки пожара.

- Как правильно сообщить о пожаре?

- Правила и способа спасания людей на пожаре.

- Тушение пожара до прибытия пожарных подразделений.

- Первая медицинская помощь пострадавшим на пожаре.

- Какая уголовная и административная ответственность   предусмотрена за нарушение пожарной безопасности

ЛИТЕРАТУРА

- Федеральный закон от 21.12.1994 года  № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности»

- АнастасоваЛ.П. Окружающий мир. Основы безопасности   жизнедеятельности. 2 класс: рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Под ред. А.А. Плешакова; Российская академия образования, Российская академия наук. - М.: Просвещение, 2010. - 64 с.

- АнастасоваЛ.П. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. 2 класс: рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Под ред. А.А. Плешакова; Российская академия образования, Российская академия наук. - М.: Просвещение, 2010. - 64 с.

- Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко и др. - 5-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия» 2006. - 176 с.

- Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н.  Вангородского, М.И. Кузнецова, В.Н. Латчука и др. «Основы  безопасности жизнедеятельности. 9 класс». - М.: Дрофа, 2007. - 160 с. - (Готовые домашние задания).

- Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: Автономное существование в природных условиях. Элективный курс / Авт.-сост. О.В. Павлова. - Волгоград: Учитель, 2007. - 254 с.

- Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: Поурочные разработки. Пособие для учителя / Под ред. А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2009.-160 с.